## Způsob odběru vzorků a jejich množství

### POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

- Jestliže  studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu).Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.

- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.

- Před vlastním odběrem se voda se nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.

- Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

### Odběr vzorku pro chemický rozbor:

- Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.

- Vzorkovnice se plní až po okraj.

### Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

- Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou fólií nebo šroubovacím uzávěrem.

- Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem.  Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.

Vzorkovnice pro odběr získáte na pracovišti Zdravotního ústavu.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,

pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 317 784 026 mobil: 602 257 125, 602 259 769

Výdej vzorkovnic:

PO          7 - 12 a 13 - 15,30h

ÚT          13 - 15,30h

ST           13 - 16h

ČT, PÁ   po telefonické domluvě